激光打标机自动对焦模块功能设计要求

本次设计为普通激光打标机新增自动对焦模块，核心新增硬件包含步进电机（含传动机构）、激光测距仪、电机驱动器、单片机下位机、上位机，且需完全保留原有脚踏板的使用逻辑与功能，实现打标前的自动焦距校准，提升打标精度与操作效率。以下是详细的功能设计要求：

总体设计要求

兼容性：新增自动对焦模块为外挂式设计，不改动原有激光打标机的控制电路、软件系统及机械结构核心部分，仅通过信号联动实现对焦与打标的协同；原有脚踏板的打标启动、暂停、急停等功能完全保留，操作逻辑无变化。

核心目标：通过激光测距仪检测打标工件表面与打标头的实际距离，由下位机计算焦距偏差，驱动步进电机调整打标头（或工件台）的垂直位置，实现焦距自动校准，确保打标效果的一致性。

操作模式：支持自动对焦模式和手动对焦模式切换，手动模式下可通过上位机 / 物理按钮手动调整焦距，兼容特殊工件的对焦需求。

核心功能要求

自动对焦核心功能

距离检测与焦距计算

激光测距仪实时采集打标工件表面与打标头的垂直距离，采样频率可在上位机设置（默认≥10Hz），数据通过串口 / IO 口传输至单片机下位机。

下位机预存打标机的基准焦距值（可在上位机修改），自动计算实测距离与基准焦距的偏差值（Δd），并根据步进电机的步距角、传动机构的减速比，将距离偏差转换为步进电机的目标步数。

步进电机精准驱动

下位机根据计算的目标步数，向电机驱动器发送脉冲 / 方向信号，驱动步进电机带动打标头（或工件台）做垂直方向的精密位移，完成焦距补偿。

支持电机加减速控制，避免启停冲击导致的定位误差；电机运动过程中实时反馈当前位置（通过电机编码器 / 限位开关实现半闭环 / 开环定位）。

对焦完成判定

当实测距离与基准焦距的偏差≤对焦精度阈值（可在上位机设置，默认 ±0.01mm）时，下位机判定对焦完成，向激光打标机发送对焦就绪信号（光电隔离信号）。

若连续检测到偏差超出阈值且电机已到达行程极限，判定对焦失败，立即停止电机并触发报警。

脚踏板功能保留与联动

原有功能完全保留：脚踏板的开关信号直接接入原有打标机控制电路，新增模块不干预其信号传输，确保踩下脚踏板时打标机按原有逻辑启动打标。

对焦 - 打标联动（可选配置）：支持 “对焦完成后允许打标” 的联动逻辑，即激光打标机仅在接收到下位机的对焦就绪信号后，才响应脚踏板的打标触发指令；若需取消联动，可在上位机关闭该功能，恢复脚踏板的即时触发逻辑。

手动控制与模式切换

- 模式切换：通过上位机软件按钮或物理旋钮实现 “自动对焦 / 手动对焦” 模式切换，切换后下位机立即执行对应控制逻辑。

- 手动对焦：手动模式下，可通过上位机的 “上升 / 下降” 按钮或外接物理按键，控制步进电机点动 / 连续运动，实时显示当前测距值，由操作人员手动校准焦距。

- 紧急停止：保留原有打标机急停按钮，新增模块配置独立的急停按钮，按下后立即切断步进电机驱动器的电源，停止所有运动。

异常检测与报警功能

- 硬件异常检测：下位机实时监测激光测距仪通信状态、步进电机驱动器故障信号（过流、过载、限位）、电机堵转情况，若检测到异常，立即停止电机运动。

- 焦距异常检测：若实测距离超出激光测距仪的有效量程（可设置）、或焦距偏差超出步进电机的调整行程，判定为焦距异常。

- 报警输出：异常发生时，上位机弹出报警提示（显示故障类型、原因），同时触发声光报警模块（可选）；故障信息自动记录，便于排查。

操作流程要求

常规自动对焦打标流程

- 操作人员放置工件于打标台，按下上位机 “自动对焦” 按钮（或设置为 “开机自动对焦 / 放件自动对焦”）。

- 激光测距仪采集距离，下位机计算偏差并驱动步进电机调整焦距，完成后发送 “对焦就绪” 信号。

- 操作人员踩下原有脚踏板，打标机按原有逻辑启动打标，打标过程中若检测到工件位移（距离偏差超阈值），可设置为 “暂停打标并重新对焦” 或 “继续打标并报警”。

手动对焦打标流程

- 切换至手动模式，操作人员通过上位机 / 物理按钮调整焦距，实时查看测距值，直至校准完成。

- 踩下脚踏板，打标机按原有逻辑打标，流程与无自动对焦模块时一致。

- 紧急情况处理：按下急停按钮（原有 / 新增），打标机立即停止打标，步进电机停止运动，解除急停后需重新执行对焦流程。

硬件联动与通信要求

硬件接口与信号隔离

- 激光测距仪：支持 RS485串口通信，输出信号为数字量，与下位机之间采用光电隔离，抗电磁干扰（适配激光打标机的工业环境）。

- 步进电机驱动器：接收下位机的脉冲（PUL）、方向（DIR）信号，支持细分设置，驱动器故障信号（ALM）接入下位机的 IO 口。

- 下位机与激光打标机：通过光电隔离的开关量信号实现 “对焦就绪”“打标中” 等状态联动，避免信号干扰。

- 脚踏板：原有信号线路无改动，新增模块仅监测脚踏板的触发状态（可选，用于联动对焦）。

通信协议

- 上位机与下位机：采用 Modbus RTU/TCP 或自定义串口协议，实现参数下发、状态上传、手动控制指令传输。

- 数据传输内容：包含测距值、焦距偏差、电机位置、工作模式、故障代码、对焦状态等。

软件功能要求

上位机软件功能

人机交互界面（HMI）

- 实时显示：测距值、基准焦距、焦距偏差、电机当前位置、工作模式、对焦状态（未对焦 / 对焦中 / 对焦完成 / 对焦失败）、故障信息。

- 参数设置：基准焦距、对焦精度阈值、测距采样频率、步进电机细分 / 转速 / 加速度、电机行程极限、报警阈值等。

- 控制按钮：自动对焦、手动上升 / 下降、模式切换、急停、故障复位、参数保存 / 导入。

数据管理

- 自动记录对焦日志（时间、测距值、焦距偏差、是否成功）、故障日志（故障类型、时间、处理方式），支持日志查询与导出。

- 支持参数备份与恢复，避免参数丢失。

- 固件升级：支持下位机单片机的固件在线升级，无需拆卸硬件。

下位机（单片机）功能

- 实时控制：接收激光测距仪数据并解析，计算焦距偏差与电机步数；向驱动器发送控制信号，实现电机的精准定位。

- 状态监测：实时采集硬件故障信号、电机限位信号、测距仪通信状态，生成故障代码并上传至上位机。

- 逻辑处理：执行上位机的控制指令（自动对焦、手动调整、模式切换），实现对焦与打标的联动逻辑。

- 本地应急控制：支持外接物理按钮（模式切换、急停、单次对焦），在上位机故障时仍可实现基础对焦操作。

安全与兼容性要求

电气安全

电源要求

- 新增模块的供电采用直流电源 DC24V。

- 步进电机驱动器、激光测距仪的电路均做短路、过流保护，符合工业电气安全标准。

机械安全

- 步进电机设置上下限位开关，防止电机超出机械行程导致的设备损坏。

- 传动机构采用自锁设计，对焦完成后电机断电，打标头 / 工件台保持位置不变。

抗干扰要求

- 激光测距仪需抗打标激光的光干扰，选用工业级测距模块，适应打标机的工作环境。

- 信号线路采用屏蔽线，与动力线分开布线，减少电磁干扰。

- 环境兼容性：新增模块适应工业现场的温度（-10℃~50℃）、湿度（≤85% RH）要求，防护等级≥IP20。

性能指标要求

- 对焦精度：实测距离与基准焦距的偏差≤±0.01mm（可根据打标需求调整）。

- 对焦响应时间：从触发对焦到完成对焦的总时间≤1s（含测距、计算、电机运动）。

- 测距范围：激光测距仪的有效量程适配打标机的工作距离（默认 50mm~200mm，可定制）。

- 电机定位精度：步进电机的单步位移≤0.005mm（通过传动机构细分实现）。

- 重复定位精度：同一工件多次对焦的位置偏差≤±0.005mm。

- 通信稳定性：上位机与下位机的通信误码率≤10^-6，连续工作 72 小时无通信中断。

维护与诊断要求

- 故障诊断：上位机显示故障代码及故障原因（如测距仪通信失败、电机过载、限位触发等），并提供排查建议。

- 自诊断功能：下位机上电后自动检测硬件状态（测距仪、电机驱动器、限位开关），异常时立即报警。

- 易维护性：新增模块的硬件采用模块化设计，便于拆卸与更换；激光测距仪的镜头可清洁，步进电机的传动机构可润滑。

- 固件升级：下位机支持通过上位机的串口 / USB 接口进行固件升级，无需专用编程器。